433MHz IPC 安防系统

产品需求规格说明书

（IPC + 手环 + 433MHz 传感器联动）

供开发工程师评审讨论  ·  仅需求描述，不含实施方案

版本：V1.2   整理日期：2026年5月

一、项目整体框架与系统拓扑

本项目构建一套以 IPC 摄像头为中枢、手表/手环为随身告警终端、多类 433MHz 传感器为探测前端的本地安防联动系统，同时通过 WiFi 连接云端，向手机 APP 发送推送通知。

1.1  系统组成

| 组件 | 硬件规格摘要 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| IPC 摄像头 | 720P 分辨率 / TFT LCD 屏（ 2 寸，240×320 QVGA 最低） | 核心中枢 |
| 手表 / 手环 | OLED 屏（1.6寸，128×64 建议）/ 2 块可充电纽扣电池 | 随身接收端 |
| 433MHz 传感器 | 门磁、窗磁、PIR、烟感、气体、水浸、振动（7类+SOS） | 外挂发射端 |
| 手机 APP | iOS + Android，Google / Apple 推送后台 | 远程管理端 |

1.2  信号流向（需求层面描述）

- 433MHz 传感器触发 → 发射固定编码信号（7 位二进制码）

- IPC 和手环各自独立接收该 433MHz 信号

- IPC 解码后：屏幕显示报警 ICON、闪光报警、通过 WiFi 推送手机通知

- 手环解码后：OLED 显示报警 ICON + 自定义名称、LED 亮对应颜色、马达振动

📌 注意：IPC 与手环均需独立接收 433MHz 信号，互不依赖；

二、IPC 硬件需求

2.1  核心硬件规格

| 需求项 | 规格要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头分辨率 | 720P（1280×720） | 必须 |
| 夜视能力 | 室内黑暗状态下 10 米可看清实物 | 必须 |
| TFT LCD 屏 | 2寸，分辨率不低于 240×320（QVGA） | 必须 |
| 433MHz 模块 | 内置 433MHz 解码接收模块（被动接收，无需主动发射） | 必须 |
| 配对孔 | 机身预留配对针孔，按压约 3 秒触发配对模式 | 必须 |
| 报警闪灯 | 接收到 433MHz 报警信号后开启闪光报警 | 必须 |
| 布防/撤防按键 | 实体按键，快速切换布防 / 撤防状态(需要LED灯指示状态） | 必须 |
| WiFi 模块 | 2.4GHz WiFi 联网，用于 APP 推送和云端同步 | 必须 |
| LAN 接口 | 有线以太网接口（RJ45） | 必须 |
| Flash 存储 | 存储传感器配对信息（建议支持 ≥16 个传感器） | 必须 |

2.2  摄像功能

- 分辨率：720P（1280×720），摄像头

- 夜视：室内黑暗场景，10 米距离可清晰辨认目标物

- 建议采用 IR（红外）夜视方案；具体 LED 数量和照射角度由硬件团队评估

2.3  TFT LCD 显示

- 尺寸：2寸 TFT LCD

- 分辨率：不低于 240×320（QVGA）

- 显示内容涵盖：已配对传感器列表、配对流程指引、报警画面、布防/撤防状态

- ICON 规格：系统预设传感器图标，IPC 端建议 64×64px

2.4  联网

- WiFi：2.4GHz 无线联网，用于推送报警通知至手机 APP

- LAN：RJ45 有线以太网接口

- 推送通道：需接入 Google FCM（Android）和 Apple APNs（iOS）后台通讯服务

三、手表 / 手环硬件与交互需求

3.1  硬件规格

| 需求项 | 规格要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| OLED 屏 | 1.6 寸，建议 128×64 分辨率 | 必须 |
| 433MHz 模块 | 内置 433MHz 接收解码模块 | 必须 |
| 上/下移动按键 | 用于 ICON 列表滚动选择（配对时使用） | 必须 |
| SOS 按键 | 长按 5 秒 → IPC 绑定操作；短按 → 配对确认 / SOS 求救触发 | 必须 |
| 马达振动 | 支持不同时长/频率振动模式（按传感器类型区分） | 必须 |
| LED 指示灯 | 支持多色（红/橙/绿/蓝/紫/黄/青），与传感器代码颜色对应 | 必须 |
| 电池 | 1 块可充电纽扣电池组 | 必须 |
| 配对指示灯 | 配对模式下白色快闪（~3Hz），区别于正常报警 | 必须 |

3.2  按键功能定义

| 按键 | 短按动作 | 长按动作 |
| --- | --- | --- |
| ▲ 上移键 | 配对列表向上滚动 / 字符切换 | 同时长按▲+▼ 3秒 → 进入配对模式 |
| ▼ 下移键 | 配对列表向下滚动 / 字符切换 | 长按 2 秒 → 取消当前操作并退出配对 |
| SOS 键 | 配对流程中确认保存（短按）/ 正常模式下发送 SOS 求救信号 | 长按 5 秒 → 与 IPC 绑定操作（待确认） |

📌 注意：SOS 键的长按与短按功能需与开发确认优先级和防误触机制，避免日常使用中误发 SOS。

3.3  马达振动模式（按传感器类型区分）

每个报警周期间隔统一为 5 秒，屏幕同时显示传感器名称 + ICON + 颜色（最终客户自己确认具体对应项目）。具体振动参数见下表：

| 编号 | 传感器类型 | LED颜色 | 振动次数 | 单次时长 | 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 🚪 门磁/窗磁 | ● 红色 | 1次短振 | 300ms | — |
| B | 👤 PIR 人体感应 | ● 橙色 | 2次短振 | 300ms | 200ms |
| C | 🔥 烟雾传感器 | ● 绿色 | 3次短振 | 200ms | 150ms |
| D | 🆘 紧急按钮 | ● 蓝色 | 1次长振 | 800ms | — |
| E | 💨 气体传感器 | ● 紫色 | 4次短振 | 200ms | 100ms |
| F | 💧 水浸传感器 | ● 黄色 | 2次长振 | 600ms | 300ms |
| G | 📳 振动传感器 | ● 青色 | 连续3次 | 150ms | 100ms |
| SOS | 🚨 SOS 求救 | ● 红色闪烁 | 持续长振 | 1200ms循环 | — |

📌 注意：以上振动时长为参考需求，最终数值需客户确认后锁定，填入固件开发规格。

四、传感器类型 · ICON · 颜色 · 代码对照最终客户自己确认具体对应项目）

4.1  7类传感器完整映射表（含婴儿监控说明）—这些定义待定

| 编号 | 433码 | 颜色 | 图标类型 | 传感器用途 | 振动模式 | 命名示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0001 | 🔴 红色 #FF5252 | 🚪 门磁 / 窗磁 | 进出口防护，最高优先级报警 | 1次短振 300ms | 前门门磁 |
| B | 0010 | 🟠 橙色 #FF9800 | 👤 人体感应 PIR | 被动红外，检测移动人体 | 2次短振 300ms+200ms间隔 | 客厅PIR |
| C | 0011 | 🟢 绿色 #4CAF50 | 🔥 烟雾传感器 | 火灾早期预警 | 3次短振 200ms+150ms间隔 | 厨房烟感 |
| D | 0100 | 🔵 蓝色 #2196F3 | 🆘 紧急按钮 | 人工手动触发报警 | 1次长振 800ms | 卧室紧急 |
| E | 0101 | 🟣 紫色 #9C27B0 | 💨 气体传感器 CO/天然气 | 气体泄漏检测 | 4次短振 200ms+100ms间隔 | 厨房气体 |
| F | 0110 | 🟡 黄色 #FFC107 | 💧 水浸传感器 | 漏水积水检测 | 2次长振 600ms+300ms间隔 | 阳台水浸 |
| G | 0111 | 🩵 青色 #00BCD4 | 📳 振动传感器 | 门窗/柜体振动监控 | 连续3次 150ms+100ms间隔 | 门窗振动 |
| SOS | 1000 | 🔴 红色闪烁 #FF5252 | 🚨 SOS 紧急求救（手环专用） | 手环独占，最高优先级 | 持续长振 1200ms循环 | 系统固定，不可命名 |

关于 婴儿监控/婴儿报警 的映射建议：

- 婴儿监控场景通常结合 PIR（人体感应，编号B）+ 声音探测，如需单独区分，可将某个传感器槽位保留给婴儿监控专用。

- 建议在产品设计阶段确认：婴儿监控是否使用独立 433MHz 发射模块，还是复用现有 7 类之一（如 PIR）。

4.2  ICON 设计规范要求

| 图标 | 描述 | IPC 尺寸 | 手环尺寸 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🚪 门磁/窗磁 | 门或窗户 + 磁感应符号，简洁线条风格 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 👤 PIR 人体感应 | 人形轮廓 + 辐射波纹 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 🔥 烟雾传感器 | 烟雾波纹 + 感应器图标 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 🆘 紧急按钮 | SOS 文字 + 圆形按钮图形 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 💨 气体传感器 | 云状气体 + 感叹号 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 💧 水浸传感器 | 水滴 + 积水波纹 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 📳 振动传感器 | 窗户/门框 + 震动线 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 🚨 SOS 手环专用 | 紧急符号 + 手环图形（专属） | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |
| 🍼 婴儿监控（扩展） | 婴儿/摇篮图形，待确认是否独立 | 64×64px | 32×32px | PNG/SVG |

📌 注意：图标颜色与代码绑定关系已锁定，不允许调换。UI 团队出具正式图标后需同步至 IPC 固件和手环固件资源包。

五、布防 / 撤防功能需求

5.1  ZONE 区域定义

| 区域 | 名称 | 特性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZONE 0 | 永久布防区 | 不可撤防 | 分配到此区的传感器永远处于激活状态，触发后无论主机是否撤防都会报警，适合门磁/烟感等关键点位 |
| ZONE 1~N | 可控布防区 | 可撤防/布防 | 用户可通过手机 APP 或 IPC 实体按键手动切换布防/撤防状态，同一 ZONE 内所有传感器同步切换 |

5.2  布防操作流程

📌 注意：以下为需求流程描述，不包含具体实现方案。

方式一：IPC 实体按键布防

- 用户在 IPC 机身找到布防/撤防快捷键

- 短按一次 → IPC TFT LCD 显示【布防确认】提示画面，列出即将布防的 ZONE 列表

- 再次确认（按确认键）→ 系统进入布防状态

- IPC LCD 状态栏显示【已布防 🔒】标识，配对指示灯可常亮（颜色待定，建议红色）

- 已绑定手环通过 433MHz 接收布防状态广播，手环 OLED 同步显示【布防中】状态图标

- 手机 APP 收到推送通知：【系统已布防】

5.3  撤防操作流程

方式一：IPC 实体按键撤防

- 用户在 IPC 机身按撤防/布防快捷键

- IPC LCD 显示【撤防确认】提示，显示当前已布防的 ZONE 列表

- 用户确认 → 系统撤防（ZONE 0 始终不受影响，界面中标注【永久 - 不可撤防】）

- IPC LCD 状态栏切换为【已撤防 🔓】标识

- 手环同步更新为撤防状态图标

- 手机 APP 推送：【系统已撤防】

特殊情况：报警触发时的撤防

- 触发报警后，IPC LCD 显示【报警状态】页面（大字显示传感器名称 + ICON + 颜色闪烁）

- 用户可通过 IPC 实体键或 APP 发出撤防指令

- ZONE 1~N 的传感器报警：撤防后停止报警

- ZONE 0 的传感器报警：无法通过撤防停止，须手动解除（具体解除方式待与开发方确认）

5.4  布防/撤防状态显示规范

| 状态 | IPC LCD 显示 | 手环 OLED 显示 | 指示灯 | APP 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已布防 | 状态栏：🔒 已布防 ¦ ZONE 列表显示激活标志 | 首页显示 🔒 + 已布防 | 建议红色常亮 | 安防状态：布防中 |
| 已撤防 | 状态栏：🔓 已撤防 ¦ ZONE 列表显示撤防标志 | 首页显示 🔓 + 已撤防 | 熄灭或绿色 | 安防状态：撤防中 |
| 报警中 | 全屏红色报警画面，显示传感器名称+ICON+颜色闪烁 | 全屏 ICON + 名称 + LED 闪烁 + 振动 | 红色快闪 | 推送通知 + 报警页弹出 |
| ZONE 0 触发 | 报警画面标注【永久区域 - 无法撤防】 | 同报警中 | 红色快闪持续 | 推送通知带【高优先级】标签 |

六、配对流程需求（详细步骤）

6.1  IPC 端配对流程（5 步）

Step 1 ｜ 进入配对模式

- 触发方式：用按压 IPC 机身配对孔，持续约 3 秒

- LCD 中央显示：扫描/天线动态大图标（建议 80×80px，带循环动画）

- 顶部状态栏显示：【配对模式】 | 右侧小字：按 CANCEL 退出

- 提示文字：第一行【请触发外部传感器】，第二行【等待 433MHz 信号…】（省略号动态）

- 配对指示灯：蓝色快速闪烁（约 2Hz）

- 超时机制：30 秒内无信号 → 自动退出，返回主界面

Step 2 ｜ 信号捕获确认

- 触发条件：外部传感器发射 433MHz 信号，IPC 解码成功

- LCD 中央显示对应传感器彩色 ICON（建议 100×100px）+ 颜色背景块

- 顶部显示：已捕获二进制代码（等宽放大，字体颜色与传感器颜色一致）

- ICON 下方显示：系统默认类型名（如【门磁/窗磁】）及代码

- 操作提示：【✓ 确认键保存】 | 【← 返回重试】

- 指示灯：从蓝色快闪切换为橙色常亮

- 关键需求：如用户按返回键，则重新进入等待状态（不保存本次捕获）

Step 3 ｜ ZONE 区域分配

- 进入条件：用户按确认键后自动跳入

- LCD 显示：横向排列所有可用 ZONE 选项（如 ZONE 0 / ZONE 1 / ZONE 2 …）

- 当前选中项：高亮蓝色背景

- ZONE 0 特殊标注：红色字体显示【永久布防】标签

- ZONE 0 说明文字：★ ZONE 0 永久布防，不受撤防影响

- 操作：IPC 实体左/右方向键切换 ZONE，确认键保存后进入命名步骤

Step 4 ｜ 自定义标识名称输入

- 进入条件：ZONE 分配完成后自动跳入（可按返回键跳过）

- LCD 顶部：显示已选 ICON（缩略）+ 类型名 + 代码 + ZONE 编号（紧凑一行）

- 名称输入框：矩形框，光标闪烁，支持字符逐个输入和退格删除

- 字数限制：最多 8 个中文 / 16 个英文字母+数字；右下角实时显示剩余字数

- IPC 实体键仅支持英文/数字输入；中文名须通过手机 APP 输入后同步至 IPC

- 跳过命名：按返回键可跳过，设备以默认类型名保存，后续可随时通过 APP 或 IPC 主界面补命名

Step 5 ｜ 配对完成确认

- LCD 显示：大号绿色 ✓ 图标 + 【配对成功】文字 + 传感器名称 + ICON + 颜色

- 指示灯：绿色常亮 3 秒后自动熄灭

- 3 秒后提示：【继续配对下一个？】 — 确认键继续 / 返回键退出配对模式

- 主界面设备列表更新：新增条目（主行：自定义名称；副行：类型+代码+ZONE）

- 联网时 APP 自动收到新设备信息；手环通过 433MHz 接收名称广播更新

6.2  手环端配对流程（4 步），手表手环，手表时间。平时作为手表使用，显示数字时间。有报警状态显示报警ICON并闪对应光及马达震动

Step 1 ｜ 进入配对模式

- 触发方式：同时长按 ▲ 上移键 + ▼ 下移键 约 3 秒

- 防误触设计：必须同时按两键才能进入，避免单键误触

- 屏幕显示：全屏天线/配对 ICON（32×32px），下方小字【配对模式 P-00】

- LED：白色快闪（约 3Hz），区别于正常报警颜色

- 马达：短振 1 次（100ms），确认进入配对模式

Step 2 ｜ 上下键滚动选择传感器 ICON

- 屏幕布局：3 行 ICON 列表（上一个 / 当前选中高亮 / 下一个）

- 当前选中行：ICON 放大（建议 24×24px），主行显示名称，副行显示代码，右侧颜色指示条

- 非选中行：ICON 缩小（16×16px），颜色降饱和

- ▲ 向上 / ▼ 向下滚动，到达首尾时循环

- ICON 边框颜色与第四章对照表一致，选中时边框加粗

Step 3 ｜ 触发传感器，手环捕获代码

- 用户触发目标 433MHz 传感器（如打开门磁、按下紧急按钮）

- 手环解码成功：屏幕选中 ICON 边框快速闪烁 2 次

- 代码匹配（与选中 ICON 一致）：绿色闪 2 次 → 进入 Step 4

- 代码不匹配：红色闪 3 次 + 短振 → 提示重新选择或重试

- 超时：30 秒内无捕获 → 自动退出配对，返回 Step 1

Step 4 ｜ 确认保存，等待名称同步

- 操作：短按 SOS 键确认保存配对信息

- 屏幕：绿色 ✓ 图标（32×32px）+ 下方【已保存】+ 当前类型名+代码+颜色点

- LED：绿色常亮 2 秒后熄灭

- 马达：长振 1 次（400ms）确认成功

- 名称同步：IPC 完成命名后，手环自动通过 433MHz 接收名称广播并替换类型名为自定义名称

- 退出：成功后 3 秒返回 Step 1 等待继续配对；无操作 10 秒退出配对模式

- 取消：任意步骤长按 ▼ 下移键 2 秒，取消当前操作并退出

七、手机 APP 功能需求

7.1  核心功能列表

- 设备绑定：扫描 QR 码或手动输入设备 ID，将 IPC 绑定至用户账户

- 实时监控：查看 IPC 720P 直播画面（需云端中转或 P2P 方案）

- 报警推送：接收 Google FCM（Android）/ Apple APNs（iOS）报警通知，通知标题显示传感器自定义名称

- 布防/撤防控制：远程切换 ZONE 1~N 的布防/撤防状态；ZONE 0 仅展示，不可撤防

- 传感器管理：查看已配对传感器列表（名称/类型/ZONE/在线状态）

- 自定义命名：在 APP 内为每个传感器编辑中文/英文名称，保存后推送至 IPC 和手环

- 报警历史：记录历史报警事件（时间/传感器名称/类型/处理状态）

7.2  推送通知规范

- 通知标题：传感器自定义名称（如【前门门磁】）

- 通知内容：报警类型 + 时间（如【门磁触发报警 - 14:35:22】）

- ZONE 0 报警：在通知中附加【高优先级 / 无法撤防】标签

- SOS 求救：单独推送渠道，标题【紧急求救 SOS】，全量提醒（声音/振动不受静音影响）

八、待确认事项清单（供工程师评审）

| 序 | 待确认事项 | 影响范围 | 建议处理方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 种传感器的最终产品类型名称（当前占位符 A~G） | ICON 图案 + 默认名称 + 固件资源包 | 客户确认 |
| 2 | 是否需要独立的【婴儿监控】传感器类型（还是复用 PIR/振动） | 编码扩展 + ICON 新增 + 固件 | 客户确认 |
| 3 | 各代码对应的震动时长（ms）具体数值最终确认 | 手环固件振动驱动 | 客户确认 |
| 4 | 手环 OLED 确切屏幕尺寸和分辨率 | ICON 大小 + 名称截断阈值 | 硬件团队 |
| 5 | IPC TFT LCD 确切分辨率 | 字体和 ICON 像素规格 | 硬件团队 |
| 6 | 手环配对确认键方案：SOS 键短按 还是 新增独立确认键 | 交互设计 + 固件按键映射 | 工程师评估 |
| 7 | IPC 端中文名称输入：APP 输入后推送，还是 IPC 直接支持中文输入法 | 固件输入法开发量 | 工程师评估 |
| 8 | 手环 OLED 名称超宽：跑马灯横向滚动 还是 截断 + 省略号 | 固件文字渲染逻辑 | 工程师评估 |
| 9 | IPC 最大传感器配对数量上限（建议 ≥16 个） | Flash 存储规划 | 工程师评估 |
| 10 | 手环名称同步：IPC 433MHz 广播名称的频率和触发时机 | 手环接收逻辑 | 工程师评估 |
| 11 | ZONE 最大支持数量（建议 ≥4 个，ZONE 0 固定） | UI 布防页设计 + 固件 | 工程师评估 |
| 12 | ZONE 0 触发后的报警解除机制 | 报警管理逻辑 | 需求确认 |
| 13 | 云端服务器区域及数据隐私合规要求（GDPR/国内数据合规等） | 后端选型 | 法务/产品确认 |
| 14 | IPC 与手环的 433MHz 广播是否存在干扰/冲突风险（多台 IPC 场景） | RF 方案设计 | 射频工程师 |
| 15 | 婴儿监控报警：是否需要摄像头音频侦测联动（哭声检测） | IPC 音频算法需求 | 客户确认 |

九、版本记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | — | 初始需求整理（433MHz IPC 原始文档） |
| V1.1 | 2026年5月 | 新增自定义标识名称功能；细化配对 LCD 步骤指引；完善手环震动模式表 |
| V1.2 | 2026年5月 | 重新梳理项目整体框架；补充婴儿监控需求说明；完善布防/撤防详细步骤；增加 APP 需求章节；增加更多待确认事项 |

—— 文件终（V1.2）·  本文件仅描述产品需求，不包含技术实施方案 ——